СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКИЕШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

№ 38-1                                                        от 28.03.2014 года

Об утверждении генплана  сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить  генплан  сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Совета сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенном в здании администрации сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения

Новокиешкинский сельсовет

муниципального района

Кармаскалинский район

Республики Башкортостан                                                    Ф.Ф. Гайнуллин

общество с ограниченной ответственностью

«Квадрат»

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОКИЕШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ПОДГОТОВКОЙ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

(С СОЗДАНИЕМ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ)

СТАДИЯ: ГП

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

А-012-ОПЗ

Том I

ЗАКАЗЧИК: Администрация МР Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

Технический директор						З.С. Ишмухаметова

Главный инженер проекта                                                                Р.Р. Абдрахманов

УФА – 2013 г.

| Обозначение |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-012-СТ |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-012-СП |  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-012-АК |  |  |  |  |  |  |  | Список авторского коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-012-ОПЗ-Том I |  |  |  |  |  |  |  | Общая пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава I. Положение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в системе расселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. Положение населенных пунктов в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | системе расселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1. Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2. Общественная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3. Производственная, коммунально- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | складская застройка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. Существующие памятники истории, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | культуры и археологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4. Транспорт и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5. Коммунальные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава II. Природные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1. Климат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Рельеф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Гидрография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Растительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5. Почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А-012-СТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. |  | Подп.. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |  |  |  |
| ГИП |  | Абдрахманов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  | ООО «Квадрат» г.Уфа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат А4 |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Глава III. Проектное решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Архитектурно-планировочная и объемно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пространственная организация территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1. Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Объемы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.1. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2. Культурно-бытовое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.3. Производственное и коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Функциональное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.4. Архитектурно-планировочное и объемно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пространственное решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.5. Формирование среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.6. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Глава IV. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и организация поверхностных стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.1. Внешний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Поселковые улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.3. Общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.4. Сооружения для хранения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Глава VI. Инженерное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА |  | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6. Телефонизация, телевидение и |  |  |  |  |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 02 |  |  |  |  |  |  |  | радиофикация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава VII. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава VIII. Мероприятия по организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава IX. Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Глава X. Основные технико-экономические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | показатели и баланс территорий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А-012-СТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп.. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Технический директор |  | З.С.Ишмухаметова |
| --- | --- | --- |
| Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами Гл. инженер проекта ____________ Р.Р. Абдрахманов. Данный документ не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ООО «Квадрат». Главный инженер проекта |  | Р.Р.Абдрахманов |

Введение.

«Разработка генерального плана сельского поселения Новокиешкинский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)» разработан по заказу Администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом № 0101300029513000018 и техническим заданием.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельских поселений, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельских поселений, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельских поселений, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2023 год;

Расчетный срок – 2033 год.

В проекте  использованы данные, представленные Администрацией СП Новокиешкинский сельсовет  и Администрацией МР Кармаскалинский район РБ, отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенных пунктов в системе расселения.

1.1 Положение населенных пунктов в системе расселения.

Населенные пункты Новые Киешки, Калгановка, Мукаево, Мурзино, Сарт Чишма, Тазларово, Тубяк Тазларово и Утяганово расположены в восточной части Кармаскалинского района в Новокиешкинском сельсовете, в центральной части Башкирского Зауралья. Связь со столицей осуществляется по автодороге регионального значения Уфа – Инзер - Белорецк (Уфа-Оренбург).

Кармаскалинский район расположен в центральной части республики и входит в «Центральный» внутриреспубликанский субрайон (наряду с Кармаскалинским районом в состав «Центрального» субрайона входят — Нуримановский, Благовещенский, Бирский, Кушнаренковский, Благоварский, Уфимский, Чишминский, Архангельский, Иглинский).

Село Новые Киешки является административным центром муниципального образования – сельское поселение Новокиешкинский сельсовет. Границами с севера являются земли Сахаевского и Прибельского сельсоветов, с юга Камышлинского и Ефремкинского сельсоветов, с запада Кармаскалинского и Карламанского сельсоветов, с востока земли Архангельского района.

Расстояние до районного центра (Кармаскалы): 30 км; расстояние до г.Уфы: 80 км; ближайщая ж/д станция в д. Тазларово.

Площадь территории сельского поселения составляет: 11836 га.

Новые Киешки

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 18 км, до ближайщей ж/д станции Тазларово: 5 км.

х. Калгановка

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 9 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 8 км;  до ближайщей ж/д станции Тазларово: 7 км.

д. Мукаево

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 12 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 10 км;  до ближайщей ж/д станции Тазларово: 8 км.

д. Мурзино

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 11 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 6 км;  до ближайщей ж/д станции Тазларово: 5 км.

с. Сарт-Чишма

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 18 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 2 км;  до ближайщей ж/д станции Сахарозаводская: 4 км.

д. Тазларово

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 16 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 8 км;  является ж/д станцией.

д. Тубяк-Тазларово

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 13 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 6 км;  до ближайщей ж/д станции Тазларово: 1 км.

с. Утяганово

Расстояние до районного центра Кармаскалы: 20 км; до центра сельсовета Новые Киешки: 2 км;  до ближайщей ж/д станции Тазларово: 6 км.

1.2 Существующая застройка.

с. Новые Киешки

Существующая планировочная структура села Новые Киешки продольно-вытянутая с северо-запада на юго-восток. Общественный центр села расположен в центральной части.

х. Калгановка

Существующая планировочная структура хутора Калгановка продольно-вытянутая с юго-запада на северо-восток. Общественная застройка отсутствует.

д. Мукаево

Существующая планировочная структура деревни Мукаево продольно-вытянутая с юго-запада на северо-восток. Общественная застройка расположена в центральной части деревни.

д. Мурзино

Существующая планировочная структура деревни Мурзино продольно-вытянутая с запада на восток. Общественная застройка расположена в южной части деревни.

с. Сарт-Чишма

Существующая планировочная структура села Сарт-Чишма продольно-вытянутая с северо-востока на юго-запад, северная и северо-западная частиь являяются границей села Прибельский. Общественная застройка расположена на западе села.

д. Тазларово

Существующая планировочная структура деревни Тазларово продольно-вытянутая с севера на юг, расчленена железной дорогой. Общественная застройка отсутствует.

д. Тубяк-Тазларово

Существующая планировочная структура деревни Тубяк-Тазларово продольно-вытянутая с севера-востока на юго-запад. Общественная застройка отсутствует.

с. Утяганово

Существующая планировочная структура села Утяганово продольно-вытянутая с северо-запада на юго-восток. Общественная застройка находится в северной и южной части села.

1.2.1.Жилая застройка.

Жилая застройка населенных пунктов Новые Киешки, Калгановка, Мукаево, Мурзино, Сарт-Чишма, Тазларово, Тубяк-Тазларово и Утяганово сельского поселения Новокиешкинского сельсовета представлена жилыми домами усадебного типа с участками.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном– кирпич, дерево и прочие.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

с. Новые Киешки

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр села расположен в восточной части. Здесь находятся магазины, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, школа, администрация села и сельсовета, почта, мечеть, универмаг, столовая, спортзал.

д. Мукаево

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр села сформировался в центральной части. Здесь расположены объекты культурно-бытового обслуживания: сельский клуб, мечеть, школа, магазин.

д. Мурзино

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр села сформировался в южной части. Здесь расположены объекты культурно-бытового обслуживания: начальная школа, сельский клуб, магазин.

с. Сарт-Чишма

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр села сформировался в западной части. Здесь расположены объекты культурно-бытового обслуживания: больница, магазин, клуб, мечеть.

с. Утяганово

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр села сформировался в северной и южной частях. Здесь расположены объекты культурно-бытового обслуживания: школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, мечеть, киоск.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Экспликация существующих промышленных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

с. Новые Киешки

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в  северной  части села.

Все предприятия находятся за пределами населённого пункта.

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТМ, ЦРМ, гараж |  |  |  |  |
| 2 | Ток |  |  |  |  |
| 3 | Насосная станция |  |  |  |  |
| 4 | Котельная |  |  |  |  |
| 5 | Пилорама |  |  |  |  |
| 6 | Конный двор |  |  |  |  |

д. Мукаево

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в  северной и восточной  частях деревни.

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ток |  |  |  |  |
| 2 | МТМ |  |  |  |  |

д. Мурзино

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в  центральной  части деревни.

Все предприятия находятся в пределах населённого пункта.

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТС «Нива», зерноток |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |

с. Сарт-Чишма

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в  центральной  части села.

Все предприятия находятся в пределах населённого пункта.

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТМ |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор питьевой |  |  |  |  |
| 3 | Зерноток |  |  |  |  |
| 4 | Водозабор |  |  |  |  |

с. Утяганово

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в  опредленной  части села.

ЗАВ-10 расположен у южной границы, в пределах населенного пункта, МТМ и КРС расположены у западной границы за пределами населенного пункта.

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАВ-10 |  |  |  |  |
| 2 | МТМ |  |  |  |  |
| 3 | КРС |  |  |  |  |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах сельсовета памятники истории, культуры и археологии выявлены на момент проектирования.

| N П/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Современное использование, для пам. археол. – источник | Дати- ровка | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковское селище | На СВ-окраине д. Поселок, на излучине левого берега р. Белой | Раннее средневек. | АКБ №1193 |  | ВВ |
| 2 | Улукулевское селище | В 2,5 км к СВ от д. Улукулево | Раннее средневек. | АКБ №1198 |  | ВВ |
| 3 | Улукулевская стоянка | В 2 км СВ-ее с. Улукулево,в пойме левого берега р. Белой, у озер | Бронза | АКБ №1199 |  | ВВ |
| 4 | Улукулевские курганы | В 3 км к ЮЗ от д. Улукулево | неизвестно | АКБ №1200 |  | ВВ |

1.4 Транспорт и дороги.

По территории района проходит сеть автомобильного, железнодорожного транспорта.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе значительно выше средней плотности по Республике, которая составляет 167км/кв.км, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить средний удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – 52%, дороги с переходным и низшим типом покрытия (48%) требуют дальнейшего совершенствования.

По территории Новокиешкинского сельсовета проходят автомобильная дороги межмуниципального значения Новые Киешки-Прибельский, Улукулево-Прибельский.

Имеется ряд автодорог местного значения, связывающих населенные пункты между собой.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Проселочные автомобильные дороги с грунтовым и щебеночным покрытием. Тротуары и озеленение отсутствуют.

1.5 Коммунальные сооружения.

Кладбища.

| Местоположение | Расстояние в м |  | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новые Киешки | 250 | 3 | 5 |  |
| Мукаево | 200 | 170 | 1,1 |  |
| Мурзино | 650 | 320 | 2,9 |  |
| Тубяк-Тазларово | 900 | 658 | 1,6 |  |
| Утяганово | 710 | 115 | 2,9 |  |
| Сарт-Чишма | 490 | 50 | 3,95 |  |

Свалки ТБО.

По данным администрации Кармаскалинского района на территории Новокиешкинского сельсовета рядом с каждым населенным пунктом имеются несанкцианированные свалки.

Глава II. Природные условия.

При составлении данного раздела использованы данные проекта «Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ»(2013 г.).

2.1. Климат.

По природным условиям территория относится к лесостепной зоне Русской равнины к подзоне типичной лесостепи.

По климатическим условиям территория относится к умеренно – влажному теплому агроклиматическому району. Климат теплый, незначительно засушливый.

Природные условия обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

Продолжительность безморозного периода 115 дней, годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха +40, абсолютный минимум температуры -48. Расчетная температура для проектирования отопления -37. Продолжительность отопительного периода равна 212 суткам при средней температуре -7,1.

Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь (65%). Сумма осадков за год составляет 533 мм. Периодичность периода с устойчивым снежным покровом составляет 154 дня. Средняя из наибольших высот за зиму достигает 82 см.

В течении года преобладают ветры: южные и юго-западные зимой, юго-западные и северные и северо-западные летом. Средняя скорость ветра в январе составляет 5,8 м/сек, в июле – 0.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года (Станция Архангельское)

1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -44

обеспеченностью 0,92 -42

2.Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -35

3.Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -21ºС

4.Абсолютная минимальная температура воздуха -51ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,8ºС

6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 159/-9,4

<8 210/-6,1

<10 226/-5,0

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78%

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 75%

9.Количество осадков за ноябрь-март 190мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 3/6

СВ 4/6

В 14/11

ЮВ 6/8

Ю 33/21

ЮЗ 25/20

З 10/16

СЗ 5/11

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 2,8

СВ 2,0

В 2,4

ЮВ 3,4

Ю 5,1

ЮЗ 5,1

З 4,0

СЗ 3,1

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 63см

раз в 50 лет 96см

Климатические параметры теплого периода года (данные со станции Архангельское)

1.Барометрическое давление 1000,8гПа

2.Температура воздуха,ºС

обеспеченностью 0,99 +28,6

обеспеченностью 0,98 +26,4

обеспеченностью 0,96 +25,0

обеспеченностью 0,95 +24,7

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,6ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +39ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 13,1ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 56%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 430мм

9.Суточный максимум осадков 43мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 44дня

11.Средняя температура охладительного периода 18,8ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 1,1м/с

13.Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 14

СВ 9

В 17

ЮВ 8

Ю 18

ЮЗ 13

З 12

СЗ 10

14.Среднее число дней с росой за год 76

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | -14.3 | -12.9 | -6.2 | 4.8 | 12.8 | 17.4 | 18.9 | 16.7 | 11.2 | 3.6 | -5.0 | -11.2 | 3.0 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архангельское | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |

2.2. Рельеф.

Рельеф местности в целом волнисто-увалистый, осложненный наличием карстовых проявлений и оврагообразованием. На юго-западном участке небольшие уклоны в восточном направлении, на юго-восточном участке уклон в северо-западном направлении.

В геологическом отношении сельсовет сложен до глубины 60м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная сиситема представлена аллювиальными и делювиальными образованиями. Аллювиальные отложения включают в себя глинисто-суглинистые разности, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощности до 21м.

Стратиграфически ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений залегают плиоценовые морские отбразования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными, плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, представленных обломками осадочных пород.

Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6м, а в некоторых местах полностью отсутствует. Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослоями светло-серых мергелистых глин. Вскрытая мощность перских пород – 16м.

2.3. Гидрография.

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на отдельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую связь.

Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 до 20м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0м. Мощность водоносного горизонта достигает 20м.

Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, песчаникам и каверзным гипсам.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50м.

Основными водными артериями являются реки Белая, остальные мелких реки, относятся к ее бассейну такие как Косуваньелга, Тулуурманелга, Сатра, Сафар-Елга.

2.4. Растительность.

Доминируют лесостепные агроландшафты. Коренные леса были представлены смешанными широколиственными с преобладанием липы, липово-дубовыми и дубовыми насаждениями. В настоящее время они сильно нарушены многолетними рубками, частью заместились березовыми, липовыми и осиновыми лесами. В целом леса занимают 17%  территории.  Степи практически полностью распаханы, сохранившиеся участки (около 5 % территории) типчаковых и ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса. По каменистым склонам рек и балок на деградированных и органогенно-щебнистых почвах представлены фрагменты каменистых степей с относительно богатым флористическим составом. Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно плюризональными и бореальными видами: лось, кабан, косуля, волк, корсак, лисица, куница, барсук, горностай, белка, заяц-беляк, тетерев, рябчик, кряква и др.  Распространены интродуцированные виды – американская норка, енотовидная собака и ондатра. В последние годы активно расселяется бобр. Из редких животных в районе обитают или могут быть обнаружены: могильник, беркут,  большой подорлик, серая цапля, большая выпь, серая куропатка, перепел, серый журавль, лебедь-шипун, серощекая поганка, удод, золотистая щурка, оляпка, малая крачка, кулик-сорока, веретенник ломкий, стерлядь, стрекоза перевязанная, махаон, переливница ивовая, аполлон, подалирийи, шмель лезус, шмель моховой и др. Из редких видов растений произрастают: эфедра двуколосковая, тонконог жестколистный,  ковыль перистый, к. красивейший, к. сарептский, к. Коржинского (рис.), к. Лессинга, к. Залесского, гладиолус низкий, златотравка эллиптическая, гвоздика иглолистная,  парнолистник перистый, чина Литвинова, астрагал Гельма, копеечник крупноцветковый, к. Гмелина, девясил высокий и др. Редкими растительными сообществами являются: реликтовые остепненные сосняки, солончаковые пойменные луга, степные группировки. Ключевыми территориями по богатству биоразнообразия являются: долины и приречные склоны реки: Белая.

2.5. Почвы.

Преобладают выщелоченные черноземы, темно-серые лесные и пойменные почвы. Почвообразующие породы – аллювиально-делювиальные отложения, делювиальные отложения, аллювиальные отложения.

Механический состав почв – глины и тяжелые суглинки. Содержание общего гумуса в горизонтах – 7-8%. Мощность гумусового горизонта – 50-60см.

Степень эродированности почв слабая, от стока талых и ливневых вод.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

с.Новые Киешки

Развитие села планируется в южном, юго-западном и северном направлениях с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в том же направлении.

д. Мукаево

Развитие деревни планируется в юго-западном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в южном направлении.

д.Мурзино

Развитие деревни планируется в западном и восточном направлениях с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в северном и юго-восточном направлениях.

с.Сарт-Чишма

Развитие деревни планируется в южном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в том же направлении.

д.Тазларово

Развитие деревни планируется в западном и восточном направлениях с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в тех же направлениях.

д. Тубяк-Тазларово

Развитие деревни планируется в северо-восточном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в южном направлении.

с.Утяганово

Развитие деревни планируется в южном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в южном и юго-западном направлениях.

3.1. Численность населения.

При составлении данного раздела использованы данные проекта «Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ»(2013 г.).

Численность населения района за период 2002-2011гг. Сократилась, в основном за счёт сокращения численности населения небольших населённых пунктов.

На снижение численности района повлияли и результаты последней Всероссийской переписи населения в 2010г. Была произведена корректировка численности в сторону уменьшения.

Демографическая ситуация в районе в настоящее время нестабильна.

Начиная с 2001г., наблюдается снижение темпов естественной убыли населения.

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – рассчетный период

с.Новые Киешки

Численность постоянного населения с.Новые Киешки на 2013г. составила 1080 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.=1080 Х(1+12/1000)5= 1146

Н р.с.= 1080Х(1+12/1000)20=1371

На 1очередь численность населения по проекту составит 1146 чел., на расчетный срок составит 1371 чел.

д.Мукаево

Численность постоянного населения д.Мукаево  на 2013г. составила 300 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.=300Х(1+12/1000)5= 318

Н р.с.= 300Х(1+12/1000)20= 381

На 1очередь численность населения по проекту составит 318 чел., на расчетный срок составит 381 чел.

д.Мурзино

Численность постоянного населения д.Мурзино  на 2013г. составила 150 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.=150Х(1+12/1000)5= 159

Н р.с.= 150Х(1+12/1000)20= 190

На 1очередь численность населения по проекту составит 159 чел., на расчетный срок составит 190 чел.

д.Тазларово

Численность постоянного населения д.Тазларово  на 2013г. составила 50 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.= 50Х(1+12/1000)5= 53

Н р.с.= 50Х(1+12/1000)20= 63

На 1очередь численность населения по проекту составит 53 чел., на расчетный срок составит 63 чел.

с.Сарт-Чишма

Численность постоянного населения с.Сарт-Чишма на 2013г. составила 950 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.= 950Х(1+12/1000)5= 1008

Н р.с.= 950Х(1+12/1000)20= 1206

На 1очередь численность населения по проекту составит 1008 чел., на расчетный срок составит 1206 чел.

д.Тубяк-Тазларово

Численность постоянного населения д.Тубяк-Тазларово на 2013г. составила 50 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.= 50Х(1+12/1000)5= 53

Н р.с.= 50Х(1+12/1000)20= 63

На 1очередь численность населения по проекту составит 53 чел., на расчетный срок составит 63 чел.

с.Утяганово

Численность постоянного населения с.Утяганово на 2013г. составила 450 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения по приросту положительная.

р+m=12

Н 1оч.= 450Х(1+12/1000)5= 478

Н р.с.= 450Х(1+12/1000)20= 571

На 1очередь численность населения по проекту составит 478 чел., на расчетный срок составит 571 чел.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

с.Новые Киешки

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 1146чел. = 28650 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 66 чел. = 1650 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

66 :21 чел/га = 3,14 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 1371чел. = 41130 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 291 чел. = 8730 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

291 :21 чел/га = 13,86 га

Для нового строительства зарезервировано 3,14 га на первую очередь, 13,86 га на расчетный срок в южном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 1650 м2, на расчетный срок 8730 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |  | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 33 | - | - | 145 | - | - | 1650 | - | - | 8730 | - | 1080 | 1146 (66) | 1371 (291) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

д.Мукаево

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 318чел. = 7950 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 18 чел. = 450 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

18 :21 чел/га = 0,86 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 381чел. = 11430 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 81 чел. = 2430 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

81 :21 чел/га = 3,86 га

Для нового строительства зарезервировано 0,86 га на первую очередь, 3,86 га на расчетный срок в юго-западном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 450 м2, на расчетный срок 2430 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |  | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 9 | - | - | 41 | - | - | 450 | - | - | 2430 | - | 300 | 318 (18) | 381 (81) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

д.Мурзино

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 159 чел. = 3975 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 9 чел. = 225 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

9 :21 чел/га = 0,43 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 190чел. = 5700 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 40 чел. = 1200 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

40 :21 чел/га = 2 га

Для нового строительства зарезервировано 0,43 га на первую очередь, 2 га на расчетный срок в западном и восточном направлениях от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 225 м2, на расчетный срок 1200 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |  | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 4 | - | - | 20 | - | - | 225 | - | - | 1200 | - | 150 | 159 (9) | 190 (40) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

д.Тазларово

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 53 чел. = 1325 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 3 чел. = 75 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

3 :21 чел/га = 0,14 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 63 чел. = 1890 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 13 чел. = 390 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

13 :21 чел/га = 0,62 га

Для нового строительства зарезервировано 0,14 га на первую очередь, 0,62 га на расчетный срок в западном и восточном направлениях от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 75 м2, на расчетный срок 390 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |  | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 75 | - | - | 390 | - | 50 | 53 (3) | 63 (13) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

с.Сарт-Чишма

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 53 чел. = 1325 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 3 чел. = 75 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

3 :21 чел/га = 0,14 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 1206 чел. = 36180 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 256 чел. = 7680 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

256 :21 чел/га = 12,19 га

Для нового строительства зарезервировано 2,76 га на первую очередь, 12,19 га на расчетный срок в южном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 1450 м2, на расчетный срок 7680 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |  | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 29 | - | - | 128 | - | - | 1450 | - | - | 7680 | - | 950 | 1008 (58) | 1206 (256) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

д.Тубяк-Тазларово

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 53 чел. = 1325 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 3 чел. = 75 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

3 :21 чел/га = 0,14 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 63 чел. = 1890 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 13 чел. = 390 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

13 :21 чел/га = 0,62 га

Для нового строительства зарезервировано 0,14 га на первую очередь, 0,62 га на расчетный срок в юго-восточном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 75 м2, на расчетный срок 390 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. |  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 |  |  |  |  |  | Население, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  | 1 очередь |  |  | рассчетный срок |  |  |  |  |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 75 | - | - | 390 | - | 50 | 53 (3) | 63 (13) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

с.Утяганово

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 478 чел. = 11950 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 28 чел. = 700 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

28 :21 чел/га = 1,3 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 571 чел. = 17130 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 121 чел. = 3630 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

291 :21 чел/га = 5,76 га

Для нового строительства зарезервировано 1,3 га на первую очередь, 5,76 га на расчетный срок в южном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 700 м2, на расчетный срок 3630 м2.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство.

с.Новые Киешки

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Новые Киешки

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 1146 | 1371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 92 | 110 | - | - | 30 | 40 | 30* | 40* | 0,12 | 0,16 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 206 | 247 | 250 | 250 | 30 | 50 | 280* | 300* | 1,4 (0,15) | 1,5 (0,25) |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. Станция скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Выдвижная станция скорой помощи | объект | 1 на 5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 80 | 96 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,009 | 0,009 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 69 | 82 | - | - | - | - | - | - | встр. в СДК | встр. в СДК |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 69 | 82 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 92 | 110 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | встр. в СДК | встр. в СДК |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 344 | 411 | 228 | 228 | 120 | 180 | 348 | 408 | 0,035 (0,012) | 0,041 (0,018) |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 46 | 55 | - | - | 50 | 60 | 50 | 60 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 10 | 12 | - | - | 10 | 12 | 10 | 12 | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | сущ. | сущ |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр. | встр. |
| 4. отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр. | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

д.Мукаево

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания деревни Мукаево

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 318 | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 25 | 30 | - | - | 30 | 40 | 30* | 40* | 0,14 | 0,18 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 57 | 69 | 100 | 100 | - | - | 100* | 100* | - | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. ФАП | объект | 1 на 2 тыс.чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 22 | 27 | - | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 0,22 | 0,27 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 19 | 23 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,002 | 0,002 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 19 | 23 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,002 | 0,002 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 25 | 30 | 70 | 70 | - | - | 70 | 70 | - | - |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | встр. в школу | встр.в школу |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 95 | 114 | 200 | 200 | 50 | 50 | 250 | 250 | 0,025 (0,005) | 0,025 (0,005) |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | 15 | - | - | 12 | 15 | 12 | 15 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

д.Мурзино

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания деревни Мурзино

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 159 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 13 | 15 | - | - | 15 | 20 | 15* | 20* | 0,06 | 0,08 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 29 | 34 | - | - | 30 | 40 | 30* | 40* | 0,15 | 0,2 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. ФАП | объект | 1 на 2 тыс.чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 11 | 13 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 10 | 11 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | встр. в школу | встр.в школу |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 10 | 11 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 0,002 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 13 | 15 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | 15 | - | 15 | - | 0,075 |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | встр. в школу | встр.в школу |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 48 | 57 | 150 | 150 | 30 | 30 | 180 | 180 | 0,018 (0,003) | 0,018 (0,003) |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 6 | 8 | - | - | 6 | 8 | 6 | 8 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

д.Тазларово

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания деревни Тазларово

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 53 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 4 | 5 | - | - | 10 | 15 | 10* | 15* | 0,04 | 0,06 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 10 | 11 | - | - | 15 | 20 | 15* | 20* | 0,075 | 0,1 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. ФАП | объект | 1 на 2 тыс.чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 3 | 4 | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | встр. в школу | встр.в школу |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 3 | 4 | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,025 | 0,05 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 4 | 5 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 0,05 |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | встр. в школу | встр.в школу |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 16 | 19 | - | - | 20 | - | 20 | - | 0,002 | 0,002 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

с.Сарт-Чишма

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Сарт-Чишма

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 1008 | 1206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 81 | 96 | - | - | 80 | 100 | 80* | 100* | 0,32 | 0,4 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 181 | 217 | - | - | 180 | 200 | 180* | 200* | 0,9 | 1 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. Станция скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Выдвижная станция скорой помощи | объект | 1 на 5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 71 | 84 | - | - | 70 | 80 | 70 | 80 | 0,007 | 0,008 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 60 | 72 | - | - | 60 | 70 | 60 | 70 | встр. в школа | встр. в школа |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 60 | 72 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | 60 | Сущ. СДК | СущСДК | - | 0,006 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 81 | 96 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | 90 | Сущ. СДК | СущСДК | - | 0,009 |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | встр. в СДК | встр. в СДК |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 302 | 362 | 250 | 250 | 70 | 100 | 320 | 350 | 0,032 (0,007) | 0,035 (0,01) |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 40 | 48 | - | - | 40 | 50 | 40 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 9 | 11 | - | - | 9 | 11 | 9 | 11 | 0,2 | 0,2 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | сущ. | сущ |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр. | встр. |
| 4. отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр. | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

д.Тубяк-Тазларова

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания деревни Тубяк-Тазларово

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 53 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 4 | 5 | - | - | 10 | 15 | 10* | 15* | 0,04 | 0,06 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 10 | 11 | - | - | 15 | 20 | 15* | 20* | 0,075 | 0,1 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. ФАП | объект | 1 на 2 тыс.чел | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 3 | 4 | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | встр. в школу | встр.в школу |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 3 | 4 | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 0,025 | 0,05 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 4 | 5 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 0,05 |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | встр. в школу | встр.в школу |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 16 | 19 | - | - | 20 | - | 20 | - | 0,002 | 0,002 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

с.Утяганово

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение Ж) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2011 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Утяганово

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется |  |  | Существ. сохран |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 478 | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 80*** | 38 | 46 | - |  | - | 40 | 50 | 40* | 50* | 0,16 | 0,2 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 180 | 86 | 103 | Сущ. школа |  | Сущ. школа | 30 | 50 | 80* | 100* | 0,4 (0,15) | 0,5 (0,25) |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 2. ФАП | объект | 1 на 2 тыс.чел | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 33 | 40 |  | - | - | 40 | 50 | 40 | 50 | 0,004 | 0,005 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 29 | 34 |  | - | - | 30 | 40 | 30 | 40 | встр. в школу | встр.в школу |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 29 | 34 |  | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | 40 | Сущ. СДК | 40 | - | 0,004 |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 38 | 46 |  | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | 50 | Сущ. СДК | 50 | - | 0,005 |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | встр. в школу | встр.в школу |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 143 | 171 |  | 200 | 200 | - | 30 | 200 | 230 | 0,02 | 0,023 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 19 | 23 |  | - | - | 15 | 20 | 15 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 4 | 5 |  | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

с.Новые Киешки

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 3,4 га.

Проектом предлагается вынос МТФ за пределы селитебной территории, а также преобразовать кладбище в мемориальный парк.

В существующей промышленно-коммунальной зоне в северо-западной части предлагается разместить мусороперегрузочную станцию и пожарную часть на 1-2 автомобиля.

д.Мукаево

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 2,3 га.

Проектом предлагается сохранение существующих производственных территорий.

д.Мурзино

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 4,1 га.

Проектом предлагается вынос зернотока и МТС «Нива» за пределы селитебной территории.

с.Сарт-Чишма

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 5 га.

Проектом предлагается вынос МТФ за пределы селитебной территории.

с.Утяганово

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 2,6 га.

Проектом предлагается вынос МТМ за пределы селитебной территории.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1,2 этажа) с приквартирными участками по 0,15 га;

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования – бульвары и естественные лесопосадки.

4. Производственная зона.

Здесь выделена следующая подзона:

а) производственные территории в приделах жилой застройки;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это полоса отвода дороги межмуниципального значения, улицы, автомобильный дороги, коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7. К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VI «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект  «Генеральный план сельских поселений Ефремкинский, Новокиешкинский сельсоветы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)»  разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

Проектом предусмотрено размещение новых, современных типов объектов обслуживания - общественного центра, детского сада. Здесь же выделены кварталы под размещение усадебной застройки. Также предусмотрен вынос промышленных предприятий из селитебной зоны за границы населённого пункта.

Основной объем нового строительства предусмотрен в:

селе Новые Киешки в северной, южной и юго-западной частях,

Мукаево на северо-западе,

Мурзино в западной и восточной частях,

Тазларово в в западной и восточной частях,

Сарт-Чишма на юге,

Тубяк-Тазларово на северо-востоке,

Утяганово на юге.

Это в основном малоэтажный  индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,12-0,15 га. Здесь уже запроектирована система общественных центров местного значения, а также объекты социального назначения.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

с.НовыеКиешки

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.НовыеКиешкивыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет 103,5÷128,4м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 31,2 тысячных и минимальный 1,0 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 1,0 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Мукаево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Мукаевовыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет 163,0÷189,1м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 27,2 тысячных и минимальный 2,4 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 0,3 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Мурзино

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Мурзиновыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет 134,8÷154,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 36,1 тысячных и минимальный 2,2 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,2 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

с.Сарт-Чишма

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Сарт-Чишмавыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет 102,0÷123,2м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 51,6 тысячных и минимальный 2,3 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,3 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Тазларово

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Тазларововыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет 121,0÷131,8м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 33,0 тысячных и минимальный 4,2 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 4,2 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Тубяк-Тазларово

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Тубяк-Тазларововыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа 128,4÷143,1м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 27,6 тысячных и минимальный 5,3 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 5,3 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

с.Утяганово

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Утяганововыполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет 98,0÷106,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 42,1 тысячных и минимальный 1,5 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 0,3 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи города на расчетный срок проектирования будут осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога межмуниципального проходит в восточной части.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

с.Новые Киешки

Главная улица села – улица Ленина имеет хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основные улицы – ул.Ленина, ул.Речная, ул.Советская, ул. Банат-Батырова. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 7,17 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 2,23 км/км2, что соответствует нормам.

д.Мукаево

Главная улица села – улица Центральная имеет хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основные улицы – ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Родниковая, ул. Победы. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 3,02 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 3,08  км/км2, что соответствует нормам.

д.Мурзино

Главная улица села – улица Речная имеет хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основные улицы – ул.Речная, ул.Школьная, ул.Садовая. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 3,24 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 4,05 км/км2, что соответствует нормам.

с.Сарт-Чишма

Главная улица села – улица Октябрьская имеет хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основная улица – ул. Октябрьская, ул. Шоссейная. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 3,55 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 1,58 км/км2, что соответствует нормам.

д.Тазларово

Главная улица села – улица Железнодорожная имеет хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основная улица – ул.Железнодорожная. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 1,09 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 5,26 км/км2, что соответствует нормам.

д.Тубяк-Тазларово

Главная улица села – улица Лесная имеет хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основная улица – ул.Лесная. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 1,25 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 3,44 км/км2, что соответствует нормам.

с.Утяганово

Главные улицы села – улица Банат-Батырова и улица Школьная имеют хорошие связи с существующим административно-культурным центром села, является главной связью с проектируемыми кварталами и существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 10м для дублеров.

Основная улица – ул. Банат-Батырова, ул.Школьная, ул.Асфандиярова, ул. Салавата Юлаева. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 2,06 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 1,74 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт.

В сёлах Новые Киешки и Сарт-Чишма необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30-минутную пешеходную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по магистральным улицам и дорогам (см. ГД-4).

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров. Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600 м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении улиц приняты регулируемые, остальные — саморегулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Необходимость в общественном транспорте в других населённых пунктах отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

с.Новые Киешки

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 1,146*320 = 367 авт;

Ар.с. = 1,371*370 = 507 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

367*0,7=257 маш/мест на 1 очередь;

507*0,7=355 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 92 маш/мест;

на расчетный срок - 127 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 19 маш/мест;

на расчетный срок – 25 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 55 маш/мест;

на расчетный срок – 76 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 92 маш/мест;

на расчетный срок – 127 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 367/1200 = 1 ед;

К р.с. = 507/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1080 | 1146 | 1371 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 367 | 507 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 257 | 355 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 92 | 127 |
| В общественном центре (5%) |  | 19 | 25 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 55 | 76 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 92 | 127 |
| Мосты |  | 2 | 2 |

д.Мукаево

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,318*320 = 102 авт;

Ар.с. = 0,381*370 = 141 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

102*0,7=71 маш/мест на 1 очередь;

141*0,7=99 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь –26 маш/мест;

на расчетный срок - 35 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 5 маш/мест;

на расчетный срок – 7 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 15 маш/мест;

на расчетный срок – 21 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 26 маш/мест;

на расчетный срок – 35 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 102/1200 = 1 ед;

К р.с. = 141/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 300 | 318 | 381 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 102 | 141 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 71 | 99 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 26 | 35 |
| В общественном центре (5%) |  | 5 | 7 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 15 | 21 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 26 | 35 |
| Мосты |  | 2 | 2 |

д.Мурзино

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,159*320 = 51 авт;

Ар.с. = 0,190*370 = 70 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

51*0,7=36 маш/мест на 1 очередь;

70*0,7=49 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 13 маш/мест;

на расчетный срок - 18 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 3 маш/мест;

на расчетный срок – 4 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 8 маш/мест;

на расчетный срок – 11 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 13 маш/мест;

на расчетный срок – 18 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 51/1200 = 1 ед;

К р.с. = 70/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 150 | 159 | 190 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 51 | 70 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 36 | 49 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 13 | 18 |
| В общественном центре (5%) |  | 3 | 4 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 8 | 11 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 13 | 18 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

с.Сарт-Чишма

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 1,008*320 = 323 авт;

Ар.с. = 1,206*370 = 446 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

323*0,7=226 маш/мест на 1 очередь;

446*0,7=312 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 81 маш/мест;

на расчетный срок - 112 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 16 маш/мест;

на расчетный срок – 22 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 48 маш/мест;

на расчетный срок – 67 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 81 маш/мест;

на расчетный срок – 112 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 323/1200 = 1 ед;

К р.с. = 446/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 950 | 1008 | 1206 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 323 | 446 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 226 | 312 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 81 | 112 |
| В общественном центре (5%) |  | 16 | 22 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 48 | 67 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 81 | 112 |
| Мосты |  | - | - |

д.Тазларово

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,053*320 = 17 авт;

Ар.с. = 0,063*370 = 23 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

17*0,7=12 маш/мест на 1 очередь;

23*0,7=16 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 4 маш/мест;

на расчетный срок - 6 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 1 маш/мест;

на расчетный срок – 2 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 3 маш/мест;

на расчетный срок – 4 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 4 маш/мест;

на расчетный срок – 6 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 17/1200 = 1 ед;

К р.с. = 23/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 50 | 53 | 63 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 17 | 23 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 12 | 16 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 4 | 6 |
| В общественном центре (5%) |  | 1 | 2 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 3 | 4 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 4 | 6 |
| Мосты |  | - | - |

д.Тубяк-Тазларово

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,053*320 = 17 авт;

Ар.с. = 0,063*370 = 23 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

17*0,7=12 маш/мест на 1 очередь;

23*0,7=16 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 4 маш/мест;

на расчетный срок - 6 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 1 маш/мест;

на расчетный срок – 2 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 3 маш/мест;

на расчетный срок – 4 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 4 маш/мест;

на расчетный срок – 6 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 17/1200 = 1 ед;

К р.с. = 23/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 50 | 53 | 63 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 17 | 23 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 12 | 16 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 4 | 6 |
| В общественном центре (5%) |  | 1 | 2 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 3 | 4 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 4 | 6 |
| Мосты |  | - | - |

с.Утяганово

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,478*320 = 153 авт;

Ар.с. = 0,571*370 = 211 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

153*0,7=107 маш/мест на 1 очередь;

211*0,7=148 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 38 маш/мест;

на расчетный срок - 53 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь –8 маш/мест;

на расчетный срок – 11 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 23 маш/мест;

на расчетный срок – 32 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 38маш/мест;

на расчетный срок – 53 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 153/1200 = 1 ед;

К р.с. = 211/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 450 | 478 | 571 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 153 | 211 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 107 | 148 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 38 | 53 |
| В общественном центре (5%) |  | 8 | 11 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 23 | 32 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 38 | 53 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

6.1.1. Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение в Новокиешкинском сельсовете отсутствует. Некоторые объекты отапливаются собственными котельными. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

6.1.2. Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице а)-ж) приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям  с.Новые Киешки

Таблица а)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 41,13 | 26,25 | 1,08 | 0,13 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 1,63 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 28,65 | 26,25 | 0,75 | 0,09 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 1,24 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 41,13 |  | 1,08 | 0,13 | 2,40 |  | 0,42 | 1,63 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 28,65 |  | 0,75 | 0,09 | 2,29 |  | 0,40 | 1,24 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,17 | 0,14 |  |  | 0,45 | 1,76 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,81 | 0,10 |  |  | 0,43 | 1,34 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,01 | 0,12 |  |  | 0,39 | 1,52 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,70 | 0,08 |  |  | 0,37 | 1,16 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,76 | 0,33 |  |  | 2,58 | 5,68 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,93 | 0,23 |  |  | 2,47 | 4,62 |

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям  д.Мукаево

Таблица б)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 11,43 | 26,25 | 0,30 | 0,04 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 0,76 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 7,95 | 26,25 | 0,21 | 0,03 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,63 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 11,43 |  | 0,30 | 0,04 | 2,40 |  | 0,42 | 0,76 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 7,95 |  | 0,21 | 0,03 | 2,29 |  | 0,40 | 0,63 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,32 | 0,04 |  |  | 0,45 | 0,82 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,23 | 0,03 |  |  | 0,43 | 0,69 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,28 | 0,03 |  |  | 0,39 | 0,70 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,19 | 0,02 |  |  | 0,37 | 0,59 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,77 | 0,09 |  |  | 2,58 | 3,44 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,53 | 0,06 |  |  | 2,47 | 3,06 |

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям  д.Мурзино

Таблица в)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 5,7 | 26,25 | 0,15 | 0,02 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 0,59 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 3,98 | 26,25 | 0,10 | 0,01 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,52 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 5,7 |  | 0,15 | 0,02 | 2,40 |  | 0,42 | 0,59 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 3,98 |  | 0,10 | 0,01 | 2,29 |  | 0,40 | 0,52 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,16 | 0,02 |  |  | 0,45 | 0,64 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,11 | 0,01 |  |  | 0,43 | 0,56 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,14 | 0,02 |  |  | 0,39 | 0,55 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,10 | 0,01 |  |  | 0,37 | 0,48 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,38 | 0,05 |  |  | 2,58 | 3,01 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,27 | 0,03 |  |  | 2,47 | 2,76 |

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям д.Тазларово

Таблица г)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 1,89 | 26,25 | 0,05 | 0,01 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 0,48 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,33 | 26,25 | 0,03 | 0,00 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,44 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 1,89 |  | 0,05 | 0,01 | 2,40 |  | 0,42 | 0,48 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,33 |  | 0,03 | 0,00 | 2,29 |  | 0,40 | 0,44 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,05 | 0,01 |  |  | 0,45 | 0,51 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,43 | 0,48 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,05 | 0,01 |  |  | 0,39 | 0,44 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,37 | 0,41 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,13 | 0,02 |  |  | 2,58 | 2,73 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,09 | 0,01 |  |  | 2,47 | 2,57 |

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям      с.Сарт-Чишма

Таблица д)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 36,18 | 26,25 | 0,95 | 0,11 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 1,48 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,33 | 26,25 | 0,03 | 0,00 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,44 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 36,18 |  | 0,95 | 0,11 | 2,40 |  | 0,42 | 1,48 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,33 |  | 0,03 | 0,00 | 2,29 |  | 0,40 | 0,44 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,03 | 0,12 |  |  | 0,45 | 1,60 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,43 | 0,48 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,88 | 0,11 |  |  | 0,39 | 1,38 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,37 | 0,41 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,43 | 0,29 |  |  | 2,58 | 5,31 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,09 | 0,01 |  |  | 2,47 | 2,57 |

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям     д.Тубяк-Тазларово

Таблица е)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 1,89 | 26,25 | 0,05 | 0,01 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 0,48 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,33 | 26,25 | 0,03 | 0,00 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,44 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 1,89 |  | 0,05 | 0,01 | 2,40 |  | 0,42 | 0,48 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,33 |  | 0,03 | 0,00 | 2,29 |  | 0,40 | 0,44 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,05 | 0,01 |  |  | 0,45 | 0,51 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,04 | 0,00 |  |  | 0,43 | 0,48 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,05 | 0,01 |  |  | 0,39 | 0,44 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,37 | 0,41 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,13 | 0,02 |  |  | 2,58 | 2,73 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,09 | 0,01 |  |  | 2,47 | 2,57 |

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям с.Утяганово

Таблица ж)

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 17,13 | 26,25 | 0,45 | 0,05 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 0,92 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 11,95 | 26,25 | 0,31 | 0,04 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,75 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 17,13 |  | 0,45 | 0,05 | 2,40 |  | 0,42 | 0,92 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 11,95 |  | 0,31 | 0,04 | 2,29 |  | 0,40 | 0,75 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,49 | 0,06 |  |  | 0,45 | 1,00 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,34 | 0,04 |  |  | 0,43 | 0,81 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,42 | 0,05 |  |  | 0,39 | 0,86 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,29 | 0,04 |  |  | 0,37 | 0,70 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,15 | 0,14 |  |  | 2,58 | 3,87 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,80 | 0,10 |  |  | 2,47 | 3,36 |

6.2. Газоснабжение

6.2.1 Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Газоснабжение Новокиешкинского сельсовета осуществляется от  ГРС, расположенной в с.Кармаскалы. К нему подходит газ высокого давления 6-12 кгс/см², далее подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

6.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а-ж.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям с.Новые Киешки

Таблица а)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1,146 |  | 1,371 | 5,3 | 2,6 | 6,3 | 3,1 |
|  | Итого |  |  |  | 5,3 | 2,6 | 6,3 | 3,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 5,5 | 2,8 | 6,6 | 3,3 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,16 |  | 1,52 | 646,8 | 162,4 | 795,2 | 212,8 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 4,62 |  | 5,68 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 646,8 | 162,4 | 795,2 | 212,8 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 652,6 | 165,3 | 802,2 | 216,3 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям д.Мукаево

Таблица б)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,318 |  | 0,381 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 0,9 |
|  | Итого |  |  |  | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 0,9 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 0,9 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,59 |  | 0,70 | 428,4 | 82,6 | 481,6 | 98,0 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 3,06 |  | 3,44 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 428,4 | 82,6 | 481,6 | 98,0 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 430,0 | 83,4 | 483,5 | 99,0 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям д.Мурзино

Таблица в)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,159 |  | 0,19 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
|  | Итого |  |  |  | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,4 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,48 |  | 0,55 | 386,4 | 67,2 | 421,4 | 77,0 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,76 |  | 3,01 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 386,4 | 67,2 | 421,4 | 77,0 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 387,2 | 67,6 | 422,4 | 77,5 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям д.Тазларово

Таблица г)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,053 |  | 0,063 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Итого |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,41 |  | 0,44 | 359,8 | 57,4 | 382,2 | 61,6 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,57 |  | 2,73 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 359,8 | 57,4 | 382,2 | 61,6 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 360,1 | 57,5 | 382,5 | 61,8 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям с.Сарт-Чишма

Таблица д)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1,008 |  | 1,206 | 4,6 | 2,3 | 5,5 | 2,8 |
|  | Итого |  |  |  | 4,6 | 2,3 | 5,5 | 2,8 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 4,9 | 2,4 | 5,8 | 2,9 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,41 |  | 1,38 | 359,8 | 57,4 | 743,4 | 193,2 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,57 |  | 5,31 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 359,8 | 57,4 | 743,4 | 193,2 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 364,9 | 60,0 | 749,5 | 196,3 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям д.Тубяк-Тазларово

Таблица е)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,053 |  | 0,063 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Итого |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,41 |  | 0,44 | 359,8 | 57,4 | 743,4 | 61,6 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,57 |  | 5,31 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 359,8 | 57,4 | 743,4 | 61,6 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 360,1 | 57,5 | 743,7 | 61,8 |

Расчет расходов газа по укрупненным показателям с.Утяганово

Таблица ж)

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,478 |  | 0,571 | 2,2 | 1,1 | 2,6 | 1,3 |
|  | Итого |  |  |  | 2,2 | 1,1 | 2,6 | 1,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 2,3 | 1,2 | 2,8 | 1,4 |
| Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,70 |  | 0,86 | 470,4 | 98,0 | 541,8 | 120,4 |
|  |  | Гкал/час |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 3,36 |  | 3,87 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год |  | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  |  | 470,4 | 98,0 | 541,8 | 120,4 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 472,8 | 99,2 | 544,7 | 121,8 |

6.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, байпасов и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

6.3.1.Существующее положение.

В настоящее время в Новокиешкиенском сельсовете централизованное водоснабжение отсутствует. Часть объектов подключены к системе водоснабжения п.Загородный. Население потребляет воду из водозаборных колонок.

Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

6.3.2.Нормы водопотребления.

На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

6.3.3.Проектное решение.

В целях обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах Новокиешкинского сельсовета  предусмотрено подключение проектируемых сетей водоснабжения к существующему водоводу от водозабора с.Кармаскалы. Проектом предлагается реконструкция существующего водовода с доведением мощности водозабора данного водовода до достаточной для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

Предлагается реконструкция насосной станции второго подъема. Также предусмотрено централизованное водоснабжение существующей и проектной малоэтажной застройки, закольцовка существующих тупиковых сетей с учетом планировки района.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на проектируемых кольцевых сетях водопровода по нормам СНиП 2.04.02-84*,

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при нессответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям с.Новые Киешки

Таблица  а)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1146 | 200 | 229,20 | 275,04 | 67,04 | 18,62 |
|  | на расч. срок | 1371 | 200 | 274,20 | 329,04 | 62,38 | 17,33 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 22,92 | 27,50 | 6,70 | 1,86 |
|  | на расч.срок |  |  | 27,42 | 32,90 | 6,24 | 1,73 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 11,46 | 13,75 | 3,35 | 0,93 |
|  | на расч.срок |  |  | 13,71 | 16,45 | 3,12 | 0,87 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1146 | 50 | 57,30 | 63,03 | 5,46 | 1,52 |
|  | на расч.срок | 1371 | 50 | 68,55 | 75,41 | 6,54 | 1,82 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1146 |  | 320,88 | 514,33 | 127,56 | 35,43 |
|  | Итого на расч.срок: | 1371 |  | 383,88 | 588,80 | 123,27 | 34,24 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям д.Мукаево

Таблица  б)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 318 | 200 | 63,60 | 76,32 | 18,60 | 5,17 |
|  | на расч. срок | 381 | 200 | 76,20 | 91,44 | 17,34 | 4,82 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 6,36 | 7,63 | 1,86 | 0,52 |
|  | на расч.срок |  |  | 7,62 | 9,14 | 1,73 | 0,48 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 3,18 | 3,82 | 0,93 | 0,26 |
|  | на расч.срок |  |  | 3,81 | 4,57 | 0,87 | 0,24 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 318 | 50 | 15,90 | 17,49 | 1,52 | 0,42 |
|  | на расч.срок | 381 | 50 | 19,05 | 20,96 | 1,82 | 0,50 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 318 |  | 89,04 | 240,26 | 67,91 | 18,86 |
|  | Итого на расч.срок: | 381 |  | 106,68 | 261,11 | 66,75 | 18,54 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям д.Мурзино

Таблица  в)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 159 | 200 | 31,80 | 38,16 | 9,30 | 2,58 |
|  | на расч. срок | 190 | 200 | 38,00 | 45,60 | 8,65 | 2,40 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 3,18 | 3,82 | 0,93 | 0,26 |
|  | на расч.срок |  |  | 3,8 | 4,56 | 0,86 | 0,24 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 1,59 | 1,91 | 0,47 | 0,13 |
|  | на расч.срок |  |  | 1,9 | 2,28 | 0,43 | 0,12 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 159 | 50 | 7,95 | 8,75 | 0,76 | 0,21 |
|  | на расч.срок | 190 | 50 | 9,50 | 10,45 | 0,91 | 0,25 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 159 |  | 44,52 | 187,63 | 56,45 | 15,68 |
|  | Итого на расч.срок: | 190 |  | 53,20 | 197,89 | 55,85 | 15,51 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям д.Тазларово

Таблица  г)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 53 | 200 | 10,60 | 12,72 | 3,10 | 0,86 |
|  | на расч. срок | 63 | 200 | 12,60 | 15,12 | 2,87 | 0,80 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 1,06 | 1,27 | 0,31 | 0,09 |
|  | на расч.срок |  |  | 1,26 | 1,51 | 0,29 | 0,08 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 0,53 | 0,64 | 0,16 | 0,04 |
|  | на расч.срок |  |  | 0,63 | 0,76 | 0,14 | 0,04 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 53 | 50 | 2,65 | 2,92 | 0,25 | 0,07 |
|  | на расч.срок | 63 | 50 | 3,15 | 3,47 | 0,30 | 0,08 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 53 |  | 14,84 | 152,54 | 48,82 | 13,56 |
|  | Итого на расч.срок: | 63 |  | 17,64 | 155,85 | 48,60 | 13,50 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям с.Сарт-Чишма

Таблица  д)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1008 | 200 | 201,60 | 241,92 | 58,97 | 16,38 |
|  | на расч. срок | 1206 | 200 | 241,20 | 289,44 | 54,87 | 15,24 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 20,16 | 24,19 | 5,90 | 1,64 |
|  | на расч.срок |  |  | 24,12 | 28,94 | 5,49 | 1,52 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 10,08 | 12,10 | 2,95 | 0,82 |
|  | на расч.срок |  |  | 12,06 | 14,47 | 2,74 | 0,76 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1008 | 50 | 50,40 | 55,44 | 4,80 | 1,33 |
|  | на расч.срок | 1206 | 50 | 60,30 | 66,33 | 5,75 | 1,60 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1008 |  | 282,24 | 468,65 | 117,62 | 32,67 |
|  | Итого на расч.срок: | 1206 |  | 337,68 | 534,19 | 113,85 | 31,63 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям д.Тубяк-Тазларово

Таблица  е)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 53 | 200 | 10,60 | 12,72 | 3,10 | 0,86 |
|  | на расч. срок | 63 | 200 | 12,60 | 15,12 | 2,87 | 0,80 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 1,06 | 1,27 | 0,31 | 0,09 |
|  | на расч.срок |  |  | 1,26 | 1,51 | 0,29 | 0,08 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 0,53 | 0,64 | 0,16 | 0,04 |
|  | на расч.срок |  |  | 0,63 | 0,76 | 0,14 | 0,04 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 53 | 50 | 2,65 | 2,92 | 0,25 | 0,07 |
|  | на расч.срок | 63 | 50 | 3,15 | 3,47 | 0,30 | 0,08 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 53 |  | 14,84 | 152,54 | 48,82 | 13,56 |
|  | Итого на расч.срок: | 63 |  | 17,64 | 155,85 | 48,60 | 13,50 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям с.Утяганово

Таблица  ж)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 487 | 200 | 97,40 | 116,88 | 28,49 | 7,91 |
|  | на расч. срок | 581 | 200 | 116,20 | 139,44 | 26,44 | 7,34 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 9,74 | 11,69 | 2,85 | 0,79 |
|  | на расч.срок |  |  | 11,62 | 13,94 | 2,64 | 0,73 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 4,87 | 5,84 | 1,42 | 0,40 |
|  | на расч.срок |  |  | 5,81 | 6,97 | 1,32 | 0,37 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 487 | 50 | 24,35 | 26,79 | 2,32 | 0,64 |
|  | на расч.срок | 581 | 50 | 29,05 | 31,96 | 2,77 | 0,77 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 487 |  | 136,36 | 296,20 | 80,08 | 22,25 |
|  | Итого на расч.срок: | 581 |  | 162,68 | 327,31 | 78,17 | 21,71 |

6.3.4.Пожаротушение.

Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

6.4.Водоотведение.

6.4.1.Существующее положение.

В настоящее время на территории Новокиешкинского сельсовета централизованное канализование отсутствует.

6.4.2.Проектное решение.

Проектом предполагается строительство КНС в каждом населенном пункте с прокладкой самотечной канализации по улицам. Отвод сточных вод по напорным трубам будет проводиться до проектируемой БОС, расположенной за территорией с.Прибельский.

Схема канализации сел решена с учетом рельефа местности, геологических условий площадки строительства.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы. Для перенаправления сточных вод на очистные сооружения предлагается строительство насосной станции возле каждого населенного пункта.

Самотечные сети предусматриваются из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб Wavin-X-Stream ТУ 2248-001-18803975-2007. Напорные сети- из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 технических по ГОСТ 18599-2001 .

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям с.Новые Киешки

Таблица а)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 1146 | 200 | 229,20 | 275,04 | 2,65 | 7,96 |
|  | на расч. срок | 1371 | 200 | 274,20 | 329,04 | 3,17 | 9,52 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 27,50 | 0,27 | 0,80 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 32,90 | 0,32 | 0,95 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1146 |  |  | 302,54 | 2,92 | 8,75 |
|  | Итого на расч.срок: | 1371 |  |  | 361,94 | 3,49 | 10,47 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям д.Мукаево

Таблица б)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Ср. расход ст.вод л/с | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 318 | 200 | 63,60 | 76,32 | 0,74 | 2,21 |
|  | на расч. срок | 381 | 200 | 76,20 | 91,44 | 0,88 | 2,65 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 7,63 | 0,07 | 0,22 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 9,14 | 0,09 | 0,26 |
|  | Итого на 1 очередь: | 318 |  |  | 83,95 | 0,81 | 2,43 |
|  | Итого на расч.срок: | 381 |  |  | 100,58 | 0,97 | 2,91 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям д.Мурзино

Таблица в)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 159 | 200 | 31,80 | 38,16 | 0,37 | 1,10 |
|  | на расч. срок | 190 | 200 | 38,00 | 45,60 | 0,44 | 1,32 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 3,82 | 0,04 | 0,11 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 4,56 | 0,04 | 0,13 |
|  | Итого на 1 очередь: | 159 |  |  | 41,98 | 0,40 | 1,21 |
|  | Итого на расч.срок: | 190 |  |  | 50,16 | 0,48 | 1,45 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям д.Тазларово

Таблица г)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Ср. расход ст.вод л/с | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 53 | 200 | 10,60 | 12,72 | 0,12 | 0,37 |
|  | на расч. срок | 63 | 200 | 12,60 | 15,12 | 0,15 | 0,44 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 1,27 | 0,01 | 0,04 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 1,51 | 0,01 | 0,04 |
|  | Итого на 1 очередь: | 53 |  |  | 13,99 | 0,13 | 0,40 |
|  | Итого на расч.срок: | 63 |  |  | 16,63 | 0,16 | 0,48 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям с.Сарт-Чишма

Таблица д)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Ср. расход ст.вод л/с | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 1008 | 200 | 201,60 | 241,92 | 2,33 | 7,00 |
|  | на расч. срок | 1206 | 200 | 241,20 | 289,44 | 2,79 | 8,38 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 24,19 | 0,23 | 0,70 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 28,94 | 0,28 | 0,84 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1008 |  |  | 266,11 | 2,57 | 7,70 |
|  | Итого на расч.срок: | 1206 |  |  | 318,38 | 3,07 | 9,21 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям д.Тубяк-Тазларово

Таблица е)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Ср. расход ст.вод л/с | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 53 | 200 | 10,60 | 12,72 | 0,12 | 0,37 |
|  | на расч. срок | 63 | 200 | 12,60 | 15,12 | 0,15 | 0,44 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 1,27 | 0,01 | 0,04 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 1,51 | 0,01 | 0,04 |
|  | Итого на 1 очередь: | 53 |  |  | 13,99 | 0,13 | 0,40 |
|  | Итого на расч.срок: | 63 |  |  | 16,63 | 0,16 | 0,48 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям с.Утяганово

Таблица ж)

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Ср. расход ст.вод л/с | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 487 | 200 | 97,40 | 116,88 | 1,13 | 3,38 |
|  | на расч. срок | 581 | 200 | 116,20 | 139,44 | 1,34 | 4,03 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 11,69 | 0,11 | 0,34 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 13,94 | 0,13 | 0,40 |
|  | Итого на 1 очередь: | 487 |  |  | 128,57 | 1,24 | 3,72 |
|  | Итого на расч.срок: | 581 |  |  | 153,38 | 1,48 | 4,44 |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания Новокиешкинского сельсовета является ПС 35/10, расположенной в с.Прибельский.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Новокиешкинского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории сел.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории Новокиешкинского сельсовета будет осуществляться от проектирумых ТП.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* |  |  | Расчетный срок* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено |  | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |  |
| 1 | с.Новые Киешки | 33,66 | 584,46 | 584,46 |  | 114,75 | 699,21 |  |
| 2 | д.Мукаево | 9,18 | 162,18 | 162,18 |  | 32,13 | 194,31 |  |
| 3 | д.Мурзино | 4,59 | 81,09 | 81,09 |  | 15,81 | 96,9 |  |
| 4 | с.Сарт-Чишма | 29,58 | 514,08 | 514,08 |  | 100,98 | 615,06 |  |
| 5 | д.Тазларово | 1,53 | 27,03 | 27,03 |  | 5,1 | 32,13 |  |
| 6 | д.Тубяк-Тазларово | 1,53 | 27,03 | 27,03 |  | 5,1 | 32,13 |  |
| 7 | с.Утяганово | 14,28 | 243,78 | 243,78 |  | 47,43 | 291,21 |  |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Новокиешкинского сельсовета осуществляется от существующих АТС, расположенной в с.Новые Киешки и КУС.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи от существующей АТС до проектируемых КУСов с последующей разводкой до абонентов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сельского поселения – защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

В Кармаскалинском районе большое внимание уделяется вопросам охраны природы и экологии окружающей среды, ведется успешная совместная работа в этом направлении с министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан. Решением Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 11 февраля 2010 года №23-4 разработана и утверждена программа «Экология и природные ресурсы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2010-2015 годы». Основными целями программы являются:

- сохранение и рациональное использование природных ресурсов республики, сохранение благоприятной для населения окружающей среды;

- создание условий для увеличения высокотехнологичных  производств и увеличения выпуска высококачественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции из отечественного сырья на основе ресурсосберегающих технологий с использованием современных достижений науки и техники;

- повышение качества окружающей среды;

- повышение инвестиционной привлекательности экономики муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, увеличение объемов капитальных вложений.

В числе мероприятий программы:

1. Капитальный ремонт насосной станции с. Новые Киешки;

2. Капитальный ремонт насосной станции с. Сарт-Чишма;

3. Восстановление насосной станции 2-го подъема с. Сарт-Чишма;

4. Строительство полигона ТБО в районном центре с. Кармаскалы;

5. Строительство типовых скотомогильников;

6. Вывоз органических удобрений на поля;

7. Обустройство навозонакопителей;

8. Организация пунктов по раздельному сбору бумаги, полиэтилена, пластика, жестяных банок и т.д.;

9. Разбивка палисадников и озеленение улиц населенных пунктов;

10. Благоустройство кладбищ.

Реализация данной программы позволит решить многие проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования. Программа направлена на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом степени экологической опасности объектов и обеспечение экологической безопасности  населения муниципального района и разработку плана экологической реабилитации хозяйственных и техногенных территорий.

В сельском поселении Новокиешкинский сельсовет представлены наименее опасные промышленные предприятия. Основную угрозу для здоровья представляют выхлопы автомобильного транспорта и загрязнение сточных вод бытовыми отходами и отходами жизнедеятельности человека.

Архитектурно-планировочное  решение  населенных пунктов  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды. Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Охрана воздушного бассейна

Так как основными загрязнителями атмосферы являются предприятия, расположенные на территории населенного пункта, котельные, автомототранспорт, производство пластмассовых изделий, моющих и чистящих средств. Проектом предлагается совершенствование технологического процесса на предприятиях  с целью улучшения экологической обстановки в поселке. Необходимо проводить ежеквартальный мониторинг состояния выбросов в атмосферу и выполнять экологические мероприятия по снижению их количества.

Так же проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 22.1/2.1.1. 1200-03 при разработке применялись ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации. На первую очередь реализации генерального плана населённых пунктов Новокиешкинского сельсовета необходима разработка проектов санитарно-защитных зон наиболее крупных предприятий (ІІІ класс опасности).

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в таблице.

Производственно-коммунальные территории и объекты

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения и организации | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Новые Киешки |  |  |
| 1 | МТМ, ЦРМ, гараж | 300 |
| 2 | Ток | 50 |
| 3 | Насосная станция | 50 |
| 4 | Котельная | - |
| 5 | Пилорама | 50 |
| 6 | Конный двор | 100 |
| д. Мукаево |  |  |
| 1 | Ток | 100 |
| 2 | МТМ | 150 |
| д. Мурзино |  |  |
| 1 | МТС «Нива», зерноток | 300 |
| с. Сарт-Чишма |  |  |
| 1 | МТМ | 50 |
| 2 | Водозабор питьевой | - |
| 3 | Зерноток | 50 |
| 4 | Водозабор | - |
| с. Утяганово |  |  |
| 1 | ЗАВ-10 | 100 |
| 2 | МТМ | 100 |
| 3 | КРС | - |

Охрана поверхностных вод

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер водоохраной зоны реки Кармасан составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке (р. Кармасан), устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 200 и 50 м соответственно.

Проектом предлагается к выносу пищекомбинат, находящийся в границах прибрежной защитной полосы реки Кармасан.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Охрана почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Этими мероприятиями являются:

- создание полезащитных лесополос;

-облесение крутых склонов, оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования;

- проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры;

-применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Санитарное состояние объектов размещения ТБО

Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 м2 и объемом свыше 30 м3. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, стихийные свалки зачастую занимают значительную часть земель, выводя их из оборота и привнося в них широкий спектр загрязняющих веществ. Важной особенностью таких свалок является пространственная и временная изменчивость, как по объему, так и по составу. Актуальность проблемы переработки и захоронения отходов на несанкционированной свалке вызвана целым рядом причин, к которым относятся:

-ухудшение экологической обстановки и здоровья населения, связанное с выбросом в атмосферу газов, являющихся продуктом разложения отходов, загрязнением водных источников инфильтрационными водами, порчей и уничтожением плодородного слоя почв, распространением заболеваний грызунами, птицами и другими животными, а также накоплением значительного экологического ущерба в связи с использованием несанкционированной свалки, нарушением экологических и санитарных правил и норм;

-увеличение объема отходов, производимых населением и промышленностью, рост многообразия видов отходов, усложнение и непостоянство их состава;

-потеря ценных ресурсов, вызванная невозможностью вторичного использования ресурсов, содержащихся в отходах;

-изъятие из оборота значительных площадей земельных участков. В процессе биохимического разложения отходов производства и потребления образуется биогаз или так называемый свалочный газ, загрязняющие вещества которого выбрасываются в атмосферный воздух. Кроме того, биогаз способен к самовоспламенению, что может вызвать возгорание свалки и окружающей территории, с выбросом еще большего количества загрязняющих (вредных) веществ. При горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются такие вредные для здоровья человека вещества как диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, сажа, хлористый водород, формальдегид, бензапирен. Экзогенные (привнесенные) химические вещества, с отходами производства и потребления, свалочный фильтрат оказывают негативное влияние на качество почв и растительности. Растения способны усваивать вредные экзогенные химические вещества с превышением предельно допустимых концентраций в товарной массе, которые далее по пищевой цепочке попадают в организм человека.

В границах населенных пунктов существуют свалки твердых бытовых отходов Все свалки несанкционированные, находятся на расстоянии менее 500 м,

предлагаются к закрытию.

В Кармаскалинском районе была реализована Целевая программа «Управление твердыми бытовыми и производственными отходами, развитие малого предпринимательства в сфере утилизации отходов» на период 2009-2012 годы, а также РЦП «Совершенствование системы утилизации твёрдых бытовых отходов» на период  2011-2020 годы в результате которых был разработан проект на строительство оборудованного полигона твердых бытовых отходов вблизи  села Кармаскалы.

Согласно Приложения II СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов с учетом формы накопления отбросов на 1 жителя составляет:

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг |  |  | л |  |  |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг |  | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |  |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 1.218 2.60 3.30 4.192 5.10 6.10 7.91 | 1.260 2.72 3.36 4.229 5.12 6.12 7.108 | 900 | 1.1031 2.286 3.143 4.907 5.48 6.48 7.430 | 1.1234 2.343 3.171 4.1085 5.57 6.57 7.514 |
| от прочих жилых домов | 300 | 1.344 2.95 3.48 4.302 5.16 6.16 7.143 | 1.411 2.114 3.57 4.362 5.19 6.19 7.171 | 1100 | 1.1261 2.350 3.175 4.1109 5.58 6.58 7.526 | 1.1508 2.419 3.209 4.1327 5.69 6.69 7. 628 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 1.321 2.89 3.45 4.282 5.15 6. 15 7.134 | 1.384 2.107 3.53 4.338 5.18 6.18 7.160 | 1400 | 1.1604 2.445 3.223 4.1411 5.74 6.74 7.669 | 1.1919 2.533 3.266 4.1688 5.88 6.88 7.799 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 1.2292 2.636 3.318 4.2016 5.106 6.106 7.956 | 1.2742 2.762 3.380 4.2412 5.126 6.126 7.1142 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 1.6 2.2 3.1 4.5 5.0,3 6. 0,3 7.2 | 1.7 2.2 3.1 4.6 5.0,3 6.0,3 7.3 | 8 | 1.9 2.3 3.1 4.8 5.0,4 6.0,4 7.4 | 1.11 2.3 3.2 4.10 5.0,5 6.0,5 7.5 |
| Всего |  | 2493 | 2980 |  | 15140 | 20793 |

1. Новые киешки

2. Мукаево

3. Мурзино

4. Сарт-Чишма

5. Тазларово

6. Тубяк-Тазларово

7. Утяганово

15,1 тыс.тонн жидких отходов на 1-ю очередь строительства и 20,8 тыс.тонн – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде, 2,5 тыс.тонн. на 1-ю очередь строительства и 3 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации села.

Защита от электромагнитного излучения.

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ составляет – 20м по обе стороны от проекций на землю крайних фаз.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности

жизнеобеспечения.

При составлении данного раздела использованы данные проекта «Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ»(2013 г.).

Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

В нормативное время прибытия по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин – для сельской местности) не охватываются часть населенных пунктов в восточной, южной и западной территории района.

Исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах.

В районе имеется система противопожарного водоснабжения, которая не отвечает требованиям противопожарных норм (плохое техническое состояние многих гидрантов, водонапорных башен). Большая часть имеющихся водоемов не оборудована пирсами.

Планировка и застройка территорий поселений осуществляется в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. Максимальная протяженность квартала усадебной застройки не должна превышать 300м.

На территории населенных пунктов расположены и проектируются здания и сооружения:

- по степени огнестойкости:

III –больница, школа, интернат, административное здание, секционные жилые дома;

IIIа – проектируемый спортивный корпус;

IV – детский сад, жилые дома усадебного типа, промышленные предприятия;

- по классу конструктивной пожарной безопасности:

СО – детский сад, больница, интернат, школа, администр. здание, спортивный корпус;

С1 – секционные жилые дома, промышленные предприятия;

С2 – промышленные предприятия, жилые дома усадебного типа;

- по классу функциональной пожарной безопасности:

ф1.1, ф3.6, ф4.1, ф4.3, ф.5

- по категории взрывопожарной и пожарной опасности:

Б – КНС, заправочная станция МТМ;

Г – ТП, ГРП, котельные, ферма КРС;

Д – промышленные предприятия, водозаборные сооружения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны

Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

I — пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений;

II — пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений

III — пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

IV — пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

V — пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

Для населенных пунктов, не попадающих в 20 минутную зону прибытия по техническому регламенту проектом предусматривается размещение пожарных депо. Пожарные депо размещаются на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К ним относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудуются противопожарным водопроводом. В поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл 3, п.3.1. Водоснабжение).

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем. (см Гл. 4, п.4.4. Охрана и защита лесов.)

Мероприятия по пожарной безопасности

Планировка и застройка территории Новокиешкинского сельсовета осуществляется с учетом требований пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомашин. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- создание объемно-планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Мероприятия по защите территории района от стихийных бедствий природного характера

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г № 68-ФЗ (с изменениями на 25 ноября 2009 года).

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни).

Выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория Кармаскалинского района не относится к сейсмически опасным районам.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель).

Риск возникновения ЧС связанной с подтоплением данной территории присутствует.

Опасные метеорологические явления и процессы.

Опасное метеорологическое явление — природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожары).

Территории, подверженные риску возникновения лесных пожаров: исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах, но за последние годы не были зарегистрированы.

Мероприятия по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера

На территории района наиболее возможными проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах нефтепроводов, газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов, пересечения с основными автотранспортными магистралями района:

- при авариях на нефтепроводах возможно загрязнение почв нефтепродуктами.

- при авариях, связанных с перевозкой СДЯВ на автодорогах возможно загрязнение окружающей среды на месте аварии;

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражения;

- при авариях на газораспределительных пунктах, газопроводах - в зимнее время возможно нарушение теплоснабжения большинства жилых домов района и райцентра, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения

1.СЗЗ от кладбищ закрытых по проекту– 50м;

2. СЗЗ от кладбищ действующих по проекту– от 100м до 500м;

3.СЗЗ от свалок не подлежащих ликвидации по проекту  – 500м;

4. СЗЗ от полигонов ТБО не подлежащих ликвидации по проекту– 1000 м;

5.СЗЗ от скотомогильников не подлежащих ликвидации по проекту– 1000м.

6. Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются :

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуацией сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;

- Защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими и бактериальными средствами;

Данная глава составлена по данным паспорта безопасности Кармаскалинского района.

Глава IХ. Первая очередь строительства

В первую очередь строительства включены кварталы ближе расположенные к существующей застройке с объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Объёмы нового строительства

| Наименование | с.Новые Киешки | д.Мукаево | д.Мурзино | с.Сарт-Чишма | д.Тазларово | д. Тубяк-Тазларово | с.Утяганово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, малоэтажная индивидуальная с участками (кв.м/ квартир-участков) | 1650/ 33 | 450/ 9 | 225/4 | 1450/29 | 75/2 | 75/2 | 700/14 |

Стоимость строительства 1м2 жилья принята 20,0 тыс.руб. на 1 очередь.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди рассчитана по укрупнённым показателям

| № | Наименование | Стоимость млн. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Новые Киешки | д.Мукаево | д.Мурзино | с.Сарт-Чишма | д.Тазларово | д. Тубяк-Тазларово | с.Утяганово |
| 1 | Жилищное строительство | 33 | 9 | 4,5 | 29 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Социальное и культурно-бытовое строительство | 1,65 | 4,5 | 2,25 | 14,5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Инженерная и транспортная инфраструктура | 1,65 | 4,5 | 2,25 | 14,5 | 1 | 1 | 7 |
|  | Всего | 66 | 18 | 9 | 58 | 4 | 4 | 28 |

Стоимость строительства конкретных объектов уточняется на последующих стадиях проектирования, после разработки рабочих проектов.

Глава Х. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № |  | Показатели |  | Еденица измерения |  | Сущ. на 2012 г. |  | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | Баланс территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | с.Новые Киешки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 234/ 2166 |  | 391/ 2851 |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 192 |  | 236 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | 6 |  | 9,5 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 35 |  | 59 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 4 |  | 7 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | 6 |  | 11 |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | 5 |
| 1.2 |  | д.Мукаево |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 83/ 2700 |  | 120/ 3150 |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 51 |  | 80 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | 2 |  | 3 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 12 |  | 18 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 1 |  | 3 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | 3,5 |  | 3,5 |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | 23 |
| 1.3 |  | д.Мурзино |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 64/ 2293 |  | 85/ 2713 |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 36 |  | 48 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | 1 |  | 3 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 10 |  | 13 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 4 |  | 6 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | 3 |  | 3 |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | 17 |
| 1.4 |  | с.Сарт-Чишма |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 139/ 1500 |  | 227/ 1900 |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 112 |  | 157 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 21 |  | 34 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 4 |  | 13 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | 5 |  | 5 |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | 1 |
| 1.5 |  | д.Тазларово |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 23/ 4600 (50) |  | 23/ 3650 (63) |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 14 |  | 14 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 3,5 |  | 3,5 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | - |  | - |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | - |
| 1.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 25/ 5000 |  | 40/ 6350 |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 16 |  | 27 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | - |  | 1,5 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 4 |  | 6 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 1 |  | 1,5 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | 2 |  | 2 |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | - |
| 1.7 |  | с.Утяганово |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: |  | га/ кв.м на чел. |  | 94/ 2293 |  | 116/ 2713 |
|  |  | - жилые зоны, всего: |  | га |  | 66 |  | 76 |
|  |  | - общественные зоны |  | га |  | 1 |  | 2 |
|  |  | - улицы |  | га |  | 14 |  | 17 |
|  |  | - зелёные насаждения общего пользования |  | га |  | 4 |  | 6 |
|  |  | - производственная и коммунальная зоны |  | га |  | 8 |  | 8 |
|  |  | - зона санитарно-защитного озеленения |  | га |  | - |  | 17 |
| 2 |  | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | с.Новые Киешки |  | чел. |  | 1080 |  | 1371 |
| 2.1.2 |  | д.Мукаево |  | « |  | 300 |  | 381 |
| 2.1.3 |  | д.Мурзино |  | « |  | 150 |  | 190 |
| 2.1.4 |  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | 950 |  | 1206 |
| 2.1.5 |  | д.Тазларово |  | « |  | 50 |  | 63 |
| 2.1.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | 50 |  | 63 |
| 2.1.7 |  | с.Утяганово |  | « |  | 450 |  | 571 |
| 2.2 |  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | с.Новые Киешки |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.2 |  | д.Мукаево |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.3 |  | д.Мурзино |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.4 |  | с.Сарт-Чишма |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.5 |  | д.Тазларово |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.2.7 |  | с.Утяганово |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | с.Новые Киешки |  | кв. м общей площади /домов,шт. |  | -/- |  | 41130/- |
| 3.1.2 |  | д.Мукаево |  | « |  | -/- |  | 11430/- |
| 3.1.3 |  | д.Мурзино |  | « |  | -/- |  | 5700/- |
| 3.1.4 |  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | -/- |  | 36180/- |
| 3.1.5 |  | д.Тазларово |  | « |  | -/- |  | 1890/- |
| 3.1.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | -/- |  | 1890/- |
| 3.1.7 |  | с.Утяганово |  | « |  | -/- |  | 17130/- |
| 3.2 |  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | с.Новые Киешки |  | кв. м общей площади /домов,шт. |  | -/- |  | 8730/145 |
| 3.2.2 |  | д.Мукаево |  | « |  | -/- |  | 2430/41 |
| 3.2.3 |  | д.Мурзино |  | « |  | -/- |  | 1200/20 |
| 3.2.4 |  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | -/- |  | 7680/128 |
| 3.2.5 |  | д.Тазларово |  | « |  | -/- |  | 390/6 |
| 3.2.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | -/- |  | 390/6 |
| 3.2.7 |  | с.Утяганово |  | « |  | -/- |  | 3630/73 |
| 3.3 |  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается на свободных территориях |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | с.Новые Киешки |  | кв. м общей площади /домов,шт. |  | -/- |  | 8730/145 |
| 3.3.2 |  | д.Мукаево |  | « |  | -/- |  | 2430/41 |
| 3.3.3 |  | д.Мурзино |  | « |  | -/- |  | 1200/20 |
| 3.3.4 |  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | -/- |  | 7680/128 |
| 3.3.5 |  | д.Тазларово |  | « |  | -/- |  | 390/6 |
| 3.3.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | -/- |  | 390/6 |
| 3.3.7 |  | с.Утяганово |  | « |  | -/- |  | 3630/73 |
| 3.4 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | с.Новые Киешки |  | м2/чел |  | - |  | 30,0 |
| 3.4.2 |  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 30,0 |
| 3.4.3 |  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 30,0 |
| 3.4.4 |  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 30,0 |
| 3.4.5 |  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 30,0 |
| 3.4.6 |  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 30,0 |
| 3.4.7 |  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 30,0 |
| 4 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | с. Новые Киешки |  | чел |  | 1080 |  | 1371 |
| 4.1.1 |  | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 40/80 |
| 4.1.2 |  | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | 250/180 |  | 300/180 |
| 4.1.3 |  | Аптека - всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |
| 4.1.4 |  | Станция скорой помощи – всего/1000 чел. |  | 1 на 10 тыс. чел. |  | 1/по заданию |  | 1/по заданию |
| 4.1.5 |  | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | 228/300 |  | 408/300 |
| 4.1.6 |  | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел |  | раб. мест |  | -/9 |  | 12/9 |
| 4.1.7 |  | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. |  | место |  | -/40 |  | 60/40 |
| 4.1.8 |  | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | -/60 |
| 4.1.9 |  | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | 100/80 |  | 100/80 |
| 4.2 |  | д.Мукаево |  | чел |  | 300 |  | 381 |
| 4.2.1 |  | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 40/80 |
| 4.2.2 |  | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | 100/180 |  | 100/180 |
| 4.2.3 |  | Аптека - всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |
| 4.2.4 |  | Библиотека – всего/1000 чел. |  | объект |  | -/по заданию |  | 1/по заданию |
| 4.2.5 |  | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | 200/300 |  | 250/300 |
| 4.2.6 |  | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел |  | раб. мест |  | -/9 |  | 4/9 |
| 4.2.7 |  | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. |  | место |  | -/40 |  | 15/40 |
| 4.2.8 |  | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | 20/60 |
| 4.2.9 |  | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | 70/80 |  | 70/80 |
| 4.3 | д.Мурзино |  | чел |  | 150 |  | 190 |  |
| 4.3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 20/80 |  |
| 4.3.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | -/180 |  | 40/180 |  |
| 4.3.3 | Аптека - всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |  |
| 4.3.4 | Библиотека – всего/1000 чел. |  | объект |  | -/по заданию |  | 1/по заданию |  |
| 4.3.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | 150/300 |  | 180/300 |  |
| 4.3.6 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел |  | раб. мест |  | -/9 |  | 2/9 |  |
| 4.3.7 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. |  | место |  | -/40 |  | 8/40 |  |
| 4.3.8 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | 15/60 |  |
| 4.3.9 | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | 20/80 |  | 15/80 |  |
| 4.4 | с.Сарт-Чишма |  | чел |  | 950 |  | 1206 |  |
| 4.4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 100/80 |  |
| 4.4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | -/180 |  | 200/180 |  |
| 4.4.3 | Аптека - всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |  |
| 4.4.4 | Станция скорой помощи – всего/1000 чел. |  | 1 на 10 тыс. чел. |  | 1/по заданию |  | 1/по заданию |  |
| 4.4.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | 250/300 |  | 350/300 |  |
| 4.4.6 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел |  | раб. мест |  | -/9 |  | 11/9 |  |
| 4.4.7 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. |  | место |  | -/40 |  | 50/40 |  |
| 4.4.8 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | 70/60 |  |
| 4.4.9 | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | 100/80 |  | -/80 |  |
| 4.5 | д.Тазларово |  | чел |  | 50 |  | 63 |  |
| 4.5.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 15/80 |  |
| 4.5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | -/180 |  | 20/180 |  |
| 4.5.3 | ФАП- всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |  |
| 4.5.4 | Библиотека – всего/1000 чел. |  | объект |  | -/по заданию |  | 1/по заданию |  |
| 4.5.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | /300 |  | 20/300 |  |
| 4.5.6 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | 10/60 |  |
| 4.5.7 | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | -/80 |  | 10/80 |  |
| 4.6 | д.Тубяк-Тазларово |  | чел |  | 50 |  | 63 |  |
| 4.6.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 15/80 |  |
| 4.6.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | -/180 |  | 20/180 |  |
| 4.6.3 | ФАП- всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |  |
| 4.6.4 | Библиотека – всего/1000 чел. |  | объект |  | -/по заданию |  | 1/по заданию |  |
| 4.6.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | /300 |  | 20/300 |  |
| 4.6.6 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | 10/60 |  |
| 4.6.7 | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | -/80 |  | 10/80 |  |
| 4.7 | с.Утяганово |  | чел |  | 450 |  | 571 |  |
| 4.7.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. |  | мест |  | -/80 |  | 50/80 |  |
| 4.7.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел |  | учащ. |  | -/180 |  | 100/180 |  |
| 4.3.3 | Аптека - всего/1000 чел. |  | 1 объект на 1000 чел. |  | -/по заданию |  | 1/ по заданию |  |
| 4.7.4 | ФАП – всего/1000 чел. |  | объект |  | -/по заданию |  | 1/по заданию |  |
| 4.7.5 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел |  | м2 торг. пл. |  | 200/300 |  | 230/300 |  |
| 4.7.6 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел |  | раб. мест |  | -/9 |  | 5/9 |  |
| 4.7.7 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. |  | место |  | -/40 |  | 20/40 |  |
| 4.7.8 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. |  | м2 площ. пола |  | -/60 |  | 40/60 |  |
| 4.7.9 | Клубы - всего/1000 чел |  | мест |  | 20/80 |  | 50/80 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог - всего: |  | км |  | - |  | 21,4 |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 7,2 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 3,0 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 3,2 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 3,6 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 1,1 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 1,3 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 2,1 |  |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | а/м |  | - |  | 370 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего |  | м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 588,8 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 261,11 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 197,89 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 534,19 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 155,85 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 155,85 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 327,31 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего |  | м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 361,94 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 100,58 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 50,16 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 318,38 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 16,63 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 16,63 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 153,38 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего |  | кВт |  |  |  |  |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 699,21 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 194,31 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 96,9 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 615,06 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 32,13 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 32,13 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 291,21 |  |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего |  | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 802,2 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 483,5 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 422,4 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 749,5 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 382,5 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 382,5 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 544,7 |  |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла - всего |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 5,68 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 3,44 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 0,55 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 5,31 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 2,73 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 2,73 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 3,87 |  |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем твердых бытовых отходов - всего |  | тыс. т/год |  | - |  | 3,0 |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 1062 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 295 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 147 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 935 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 49 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 49 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 442 |  |
| 7.2 | Озеленение санитарно-защитных зон - всего |  | га |  | - |  | 71 |  |
|  | с.Новые Киешки |  | « |  | - |  | 5 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 23 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 17 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 1 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | - |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | - |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 17 |  |
| 8 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (1-я очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Новые Киешки |  | млн. руб. |  | - |  | 66 |  |
|  | д.Мукаево |  | « |  | - |  | 18 |  |
|  | д.Мурзино |  | « |  | - |  | 9 |  |
|  | с.Сарт-Чишма |  | « |  | - |  | 58 |  |
|  | д.Тазларово |  | « |  | - |  | 4 |  |
|  | д.Тубяк-Тазларово |  | « |  | - |  | 4 |  |
|  | с.Утяганово |  | « |  | - |  | 28 |  |

общество с ограниченной ответственностью

«Квадрат»

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОКИЕШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ПОДГОТОВКОЙ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

(С СОЗДАНИЕМ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ)

СТАДИЯ: ГП

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

А-012-ГД

Том II

ЗАКАЗЧИК: Администрация МР Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

Технический директор				           		З.С. Ишмухаметова

Главный инженер проекта                                                                Р.Р. Абдрахманов

| ПЕРВЫЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-012-СТ |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А-012-СП |  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А-012-ГД Том II |  |  |  |  |  |  |  | Графическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А-012-ГД-1 |  |  |  |  |  |  |  | Карта положения сел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 - 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в системе расселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Карта существующих объектов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимых для осуществления полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | органов самоуправления поселений. М 1:25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А-012-ГД-2 |  |  |  |  |  |  |  | Схема современного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территорий муниципального образования с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отображением границ земель различных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорий и иной информации об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | использовании соответствующих территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема ограничений, утверждаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в составе схем территориального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планирования. Схема границ территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объектов культурного наследия. Схема границ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зон с особыми условиями использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территорий. Схема границ территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подверженных риску возникновения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чрезвычайных ситуаций природного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техногенного характера. М 1:5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А-012 – СТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. |  | Подп.. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | ГИП |  | Абдрахманов |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  | ООО «Квадрат» г.Уфа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат А4 |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ СОДЕРЖАНИЯ ТОМА |  | Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
|  |  | А-012-ГД-3 |  |  |  |  |  | Основной чертеж с выделением первой очере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ди строительства. Карта границ земельных уча- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стков для размещения объектов капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительства федерального, регионального и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОБ – 04 – 03 – 02 |  |  |  |  |  |  |  | местного значения. Карта границ зон транспортной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры. М 1:5000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А-012-ГД-4 |  |  |  |  |  | Карта-схема инженерной подготовки и верти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кальной планировки территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Схема размещения инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и сооружений. М 1:5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А-012-СТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. |  | Подп.. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |